附件1

专项整治排查检查清单

一、金属冶炼

（一）钢铁企业

| 企业名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 新建、改建和大修后的煤气设施未经检查验收合格，擅自投入运行。 | 1.自查记录。 2.煤气设施台账。 3.新建、改建和大修后的煤气设施检查验收材料。 |  |
| 2 | 煤气设备设施的改造和施工，由不具备相应资质的设计单位和施工单位进行；新型煤气设备或附属装置未经安全条件论证。 | 1.自查记录。 2.设计单位或施工单位资质（抽查）。 |  |
| 3 | 生产、储存、使用煤气的企业未建立煤气防护站（组），没有配备必要的煤气防护人员、煤气检测报警装置及防护设施，未按要求每年组织开展至少一次煤气事故应急演练。 | 1.自查记录。 2.成立煤气防护站（组）文件。 3.煤气防护人员台账。 4.煤气防护站（组）煤气检测报警装置和防护设施台账。 5.煤气救护设备、个体防护装备的保存维护情况（现场抽查）。 6.煤气事故应急演练记录。 |  |
| 4 | 煤气柜建设在居民稠密区，未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施；柜顶未设置防雷装置。 | 1.自查记录。 2.煤气柜防雷检测报告。 3.新建建构筑物与煤气防火间距（现场检查）。 |  |
| 5 | 煤气区域未按照标准规定的爆炸性危险环境区域划分采用符合要求的防爆电气设施。 | 1.自查记录。 2.煤气区域爆炸性危险环境区域划分图。 3.防爆电气设施合规情况（现场抽查）。 |  |
| 6 | 生产、储存、使用煤气的企业在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，以及煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，未设置固定式煤气检测报警仪和安全警示标志。 | 1.自查记录。 2煤气区域固定式煤气检测报警仪台账。 3.煤气区域固定式煤气检测报警仪和安全警示标志合规情况（现场抽查）。 |  |
| 7 | 煤气分配主管上支管引接处，未设置可靠的隔断装置；煤气进入车间前的管道，未按标准要求设置总管切断阀或可靠的隔断装置。 | 1.自查记录。 2.煤气分配主管上支管引接处隔断装置台账。 3.煤气进入车间前管道总管切断阀或可靠的隔断装置台账。 4.隔断装置的可靠性（现场抽查）。 |  |
| 8 | 煤气水封和排水器的设置、水封高度、给（加）水装置不符合标准要求。 | 1.自查记录。 2.煤气水封和排水器台账。 3.煤气水封和排水器的设置、水封高度、给（加）水装置的合规情况（现场抽查）。 |  |
| 9 | 煤气点火作业程序不符合标准要求。 | 1.自查记录。 2.煤气点火作业岗位安全操作规程。 3.作业人员实操合规情况（现场抽查）。 |  |
| 10 | 涉及煤气的有限空间作业，程序、氧含量、一氧化碳浓度等不符合标准要求。 | 1.自查记录。 2.有限空间作业制度相关规定。 3.有限空间作业审批记录，作业票。 4.作业人员实操合规情况（现场抽查）。 |  |
| 11 | 带煤气作业或在煤气设备上动火没有作业方案和安全措施，未取得煤气防护站或安全主管部门的书面批准。 | 1.自查记录。 2.动火作业制度。 3.抽堵盲板作业审批记录和作业票。 4.动火作业审批记录和动火作业票。 5.带煤气作业动火作业方案。 |  |
| 12 | 带煤气作业如带煤气抽堵盲板、带煤气接管、高炉换探料尺、操作插板等危险作业，在雷雨天进行；作业时没有煤气防护站人员在场监护；操作人员未佩戴呼吸器或通风式防毒面具。 | 1.自查记录。 2.带煤气作业安全操作规程有相关规定。 3.带煤气作业合规情况（现场抽查）。 |  |
| 13 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水与液渣吊运影响的范围内。 | 1.自查记录。 2.吊运影响范围内合规情况（现场抽查）。 |  |
| 14 | 龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查。 | 1.自查记录。 2.龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件定期检查记录（抽查）。 |  |
| 15 | 盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴未按国家标准规定要求定期进行探伤检测。 | 1.自查记录。 2.盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴探伤检测报告（抽查）。 |  |
| 16 | 冶炼、熔炼、精炼生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在积水，放置有易燃易爆物品。 | 1.自查记录。 2.安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内是否存在积水（现场抽查）。 |  |

（二）有色金属火法冶炼企业

| 企业名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机不符合冶金起重机的相关要求；横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时处理。 | 1.自查记录。 2.起重机台账和本周期检测报告。 3.吊运设施台账（包括横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件）、定期检查制度和检查记录（抽查）。 |  |
| 2 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铜水等熔融有色金属及渣的吊运影响范围内。 | 1.自查记录。 2.吊运影响范围是否设有会议室、活动室、休息室、更衣室等场所（现场检查）。 |  |
| 3 | 盛装铜水等熔融有色金属及渣的罐（包、盆）等容器耳轴未定期进行检测。 | 1.自查记录。 2.罐（包、盆）等容器台账。 3.罐（包、盆）等容器耳轴定期检测制度和检测报告（抽查）。 |  |
| 4 | 铜水等高温熔融有色金属冶炼、精炼、铸造生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在非生产性积水；熔体容易喷溅到的区域，放置有易燃易爆物品。 | 1.自查记录。 2.影响范围内是否存在非生产性积水和放置有易燃易爆物品（现场抽查）。 |  |
| 5 | 铜水等熔融有色金属铸造、浇铸流程未设置紧急排放和应急储存设施。 | 1.自查记录。 2.紧急排放安全操作规程。 3.应急存储设施合规性（现场检查）。 |  |
| 6 | 高温工作的熔融有色金属冶炼炉窑、铸造机、加热炉及水冷元件未设置应急冷却水源等冷却应急处置措施。 | 1.自查记录。 2煤气区域固定式煤气检测报警仪台账。 3.煤气区域固定式煤气检测报警仪和安全警示标志合规情况（现场抽查）。 |  |
| 7 | 冶炼炉窑的水冷元件未配置温度、进出水流量差检测及报警装置；未设置防止冷却水大量进入炉内的安全设施（如：快速切断阀等）。 | 1.自查记录。 2.控制系统是否设置温度、进出水流量差检测及报警装置（现场检查）。 3.是否设置冷却水快速切断阀（现场检查）。 |  |
| 8 | 炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。 | 1.自查记录。 2.定期检查制度和记录。 3.设备是否出现严重焊缝开裂等现象（现场检查）。 |  |
| 9 | 使用煤气（天然气）的烧嘴等燃烧装置，未设置防突然熄火或点火失败的快速切断阀，以切断煤气（天然气）。 | 1.自查记录。 2.煤气（天然气）点火作业岗位安全操作规程。 3.是否设置快速切断阀（现场检查）。 |  |
| 10 | 金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 1.自查记录。 2.主要负责人考核合格证书。 3.安全生产管理人员台账及考核合格证书。 |  |

（三）设有高炉设备的铸造企业

| 企业名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 未按要求淘汰禁止使用的设备及工艺 | 1.自查记录。 2.按照《金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》逐项检查 |  |
| 2 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等场所违规设置在熔炼炉、熔融金属吊运和浇注影响范围内。 | 1.自查记录。 2.熔炼炉、熔融金属吊运和浇注影响范围是否设有会议室、活动室、休息室、更衣室等场所（现场检查）。 |  |
| 3 | 吊运熔融金属的起重机不符合冶金铸造起重机技术条件，或驱动装置中未设置两套制动器。吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件，未进行定期探伤检查。 | 1.自查记录。 2.吊运熔融金属的起重机台账和检测报告。 3.核对起重机合规情况（现场抽查）。 4.吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩定期探伤检查制度和检查报告（抽查）。 |  |
| 4 | 铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿、积水状况，或存放易燃易爆物品。 | 1.自查记录。 2.铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等是否存在潮湿、积水或存放易燃易爆物品情况（现场抽查）。 |  |
| 5 | 铸造熔炼炉冷却水系统未配置温度、进出水流量检测报警装置，没有设置防止冷却水进入炉内的安全设施。 | 1.自查记录。 2.配置冷却水系统温度、进出水流量差检测及报警装置及合规情况（现场检查）。 3.设置冷却水快速切断阀及合规情况（现场检查）。 |  |
| 6 | 天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的安全装置。 | 1.自查记录。 2固定式可燃气体（煤气）检测报警装置台账和检测报告。 3.可燃气体（煤气）泄漏报警装置合规情况（现场抽查）。 4.天然气（煤气）点火作业岗位安全操作规程。 5.快速切断阀设置及合规情况（现场检查）。 |  |
| 7 | 使用易燃易爆稀释剂（如天拿水）清洗设备设施，未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体。 | 1.自查记录。 2.易燃易爆稀释剂清洗设备设施安全操作规程。 3.可燃气体清除效果（现场抽查）。 |  |
| 8 | 涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。 | 1.自查记录。 2.可燃气体报警装置台账和检测报告。 3.可燃气体报警器和防爆电气设备设施合规情况（现场抽查）。 |  |

二、工业煤气（重点是建材行业）

| 企业名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 企业主要负责人与安全管理部门未组织制定有关煤气作业安全操作规程，未定期组织开展安全检查。 | 1.自查记录。 2.煤气作业安全操作规程。 3.定期安全检查计划和检查记录。 |  |
| 2 | 煤气作业人员未经培训考核合格持证上岗。 | 1.自查记录。 2.煤气作业人员台账和特种作业证书。 3.煤气作业人员合规情况（现场抽查）。 |  |
| 3 | 未建立煤气防护站（组），未配备必要的煤气防护人员、煤气检测报警装置及防护设施。 | 1.自查记录。 2.成立煤气防护站（组）文件。 3.煤气防护人员台账。 4.煤气防护站（组）煤气检测报警装置和防护设施台账。 5.煤气救护设备、个体防护装备的保存维护情况（现场抽查）。 |  |
| 4 | 未按要求每年至少组织开展一次煤气事故应急演练。 | 1.自查记录。 2.煤气事故应急预案及演练、评估记录。 |  |
| 5 | 煤气柜建设在居民稠密区，未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施；柜顶未设置防雷装置。 | 1.自查记录。 2.煤气柜防雷检测报告。 3.新建建构筑物与煤气柜防火间距（现场检查）。 |  |
| 6 | 煤气区域未按规定的爆炸性危险环境区域划分，未采用符合要求的防爆电气设施。 | 1.自查记录。 2.煤气区域爆炸性危险环境区域划分图。 3.防爆电气设施合规情况（现场抽查）。 |  |
| 7 | 在可能发生煤气泄漏的场所，以及煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，未设置固定式煤气检测报警仪和安全警示标志。 | 1.自查记录。 2煤气区域固定式煤气检测报警仪台账。 3.煤气区域固定式煤气检测报警仪和安全警示标志合规情况（现场抽查）。 |  |
| 8 | 煤气发生炉、煤气净化设备和煤气排送机与煤气管道之间，未设置可靠隔断装置；煤气分配主管上支管引接处，未设置可靠的隔断装置；煤气进入车间前的管道，未按标准要求设置总管切断阀或可靠的隔断装置。 | 1.自查记录。 2.煤气隔断装置台账。 3.隔断装置的合规性（现场抽查） |  |
| 9 | 煤气水封和排水器的设置、水封高度、给（加）水装置不符合国家标准。 | 1.自查记录。 2.煤气水封和排水器台账。 3.煤气水封和排水器的设置、水封高度、给（加）水装置的合规情况（现场抽查） |  |
| 10 | 带煤气作业或在煤气设备上动火没有作业方案和安全措施，未取得煤气防护站或安全主管部门的书面批准。 | 1.自查记录。 2.动火作业制度。 3.抽堵盲板作业审批记录和作业票（抽查）。 4.动火作业审批记录和动火作业票（抽查）。 5.带煤气作业动火作业方案（抽查）。 |  |
| 11 | 采用发生炉制煤气，电气滤清器上未设爆破阀。 | 1.自查记录。 2.电气滤清器爆破阀合规情况（现场检查）。 |  |
| 12 | 动火、用电、有限空间、检维修等作业未制定并落实安全防范措施，未落实现场安全管理人员监督制度，作业现场未配备必要的应急救援设备设施。 | 1.自查记录。 2.动火、用电、有限空间、检维修作业制度。 3.动火、临时用电、有限空间、检维修作业审批记录、作业票（抽查）。 4.作业人员实操合规情况（现场抽查）。 |  |

三、涉爆粉尘

| 企业名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 存在粉尘爆炸危险的多层建构筑物楼梯之间未设置防爆门，关闭方向与爆炸传播方向不一致。 | 1.自查记录。 2.防爆门及关闭方向（现场检查）。 |  |
| 2 | 粉尘爆炸危险场所设有休息室、会议室等人员密集场所，与其他厂房、员工宿舍等防火安全距离不足。 | 1.自查记录。 2.人员密集场所及防火安全距离（现场检查）。 |  |
| 3 | 粉尘爆炸危险场所出入口、生产区域及重点危险设备设施未设置显著的安全警示标志，无直通室外的安全出口。建（构）筑物未按标准采取相应防雷措施。 | 1.自查记录。 2.建构筑物防雷检测报告。 3.核验安全警示标志、安全出口、防雷设施情况（现场抽查）。 |  |
| 4 | 未进行防火分区，未按工艺分片（分区域）设置相对独立的除尘系统。 | 1.自查记录。 2.建构筑物防火分区图。 3.除尘系统设计、安装方案。 4.核验防火分区、除尘系统（现场抽查）。 |  |
| 5 | 未采取泄爆、惰化、抑爆、隔爆等一种或多种措施，违规单独采取隔爆，或进风管上未设置隔爆阀。 | 1.自查记录。 2.核验控爆措施（现场抽查）。 |  |
| 6 | 铝镁等金属粉尘违规采用正压吹送的除尘系统；其他除尘系统采用正压吹送时，未采取可靠的防范点燃源的措施。 | 1.自查记录。 2.核验除尘系统及相关措施（现场抽查）。 |  |
| 7 | 除尘系统违规采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。 | 1.自查记录。 2.核验除尘系统合规情况（现场抽查）。 |  |
| 8 | 除尘风管违规布置在地下、半地下建构筑物（室）中，未采用钢质材料制造，水平风管未按要求每隔6米设置清灰口或高压惰性气体吹刷喷头。 | 1.自查记录。 2.核验除尘系统合规情况（现场抽查）。 |  |
| 9 | 袋式除尘器进出风口未设置风压差监测报警装置，并做好压差记录数据。 | 1.自查记录。 2.风压差监测报警装置台账。 3.风压差监测记录。 4.核验风压差监测报警装置（现场抽查）。 |  |
| 10 | 干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置，卸灰仓积灰未及时清理。 | 1.自查记录。 2.卸灰清理记录。 3.核验锁气卸灰装置及清理情况（现场抽查）。 |  |
| 11 | 在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置；木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测与消除火花的装置。 | 1.自查记录。 2.粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备台账。 3.核验装置合规情况（现场抽查）。 |  |
| 12 | 粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施；电气设计、安装不符合防爆规范要求。 | 1.自查记录。 2.爆炸危险场所防爆区域划分图。 3.核验防爆电气设备设施情况（现场抽查）。 |  |
| 13 | 未对粉尘爆炸危险场所进行安全风险辨识，未采取有效防范措施。 | 1.自查记录。 2.粉尘爆炸危险场所安全风险台账、风险分布图。 3.安全管理制度。 4.核验风险管控情况（现场抽查）。 |  |
| 14 | 未制定粉尘清扫制度，或作业现场积尘未及时规范清理并记录签名。 | 1.自查记录。 2.粉尘清扫制度。 3.粉尘清扫记录（抽查）。 4.核验粉尘清扫情况（现场抽查）。 |  |
| 15 | 未对企业主要负责人、安全管理人员和粉尘爆炸危险岗位的作业人员及设备检维修人员开展专项粉尘防爆安全技术培训，并考试合格。 | 1.自查记录。 2.粉尘防爆安全技术培训教案（抽查）。 3.粉尘防爆安全技术培训参加人员签名表（抽查）。 4.粉尘防爆安全技术培训试卷及成绩（抽查）。 5.相关人员培训情况（现场抽查）。 |  |
| 16 | 未制定粉尘防爆事故应急预案、专项预案和现场处置方案，未定期进行演练。 | 1.自查记录。 2.粉尘防爆事故应急预案、专项预案和现场处置方案。 3.定期演练记录（抽查）。 4.相关人员演练及应急处置情况（现场抽查）。 |  |

四、涉氨制冷

| 企业名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。 | 1.自查记录。 2.包装间、分割间、产品整理间等人员较多场所是否采用氨直接蒸发制冷系统（现场检查）。 |  |
| 2 | 快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内同一时间作业人员数量超过9人。 | 1.自查记录。 2.快速冻结装置是否设置在单独房间内（现场检查）。 3.快速冻结作业间内人数是否超过9人（现场检查）。 |  |
| 3 | 氨管道穿过人员办公、休息和居住的建筑物及人员密集场所。 | 1.自查记录。 2.查看设计图纸中氨管道布置。 3.人员办公、休息和居住的建筑物及人员密集场所是否有氨管道穿过（现场检查）。 |  |
| 4 | 员工宿舍与氨制冷机房、冷库或其他厂房、仓库设置在同一座建筑物内。 | 1.自查记录。 2.员工宿舍是否与氨制冷机房、冷库或其他厂房、仓库设置在同一建筑物（现场检查）。 |  |
| 5 | 涉氨制冷车间、库房距居民区、工厂、商店、重要公共设施等距离不符合国家标准。 | 1.自查记录。 2.按照《建筑设计防火规范》表3.4.1核验（现场检查）。 |  |
| 6 | 压力容器、压力管道、安全阀件（压力表、安全阀等）等特种设备未按要求定期检验检测。 | 1.自查记录。 2.压力容器、压力管道、安全阀件（压力表、安全阀等）等特种设备台账。 3.检验检测报告（抽查）。 |  |
| 7 | 氨制冷机房未设置水喷淋系统；氨制冷机房、快速冻结装置作业间未规范设置有效运行氨气浓度报警装置、防爆型事故排风机，未实现排风机通过报警装置的报警信号自动开启，泄氨信号未同时传送到制冷机房控制室报警。 | 1.自查记录。 2.氨制冷机房是否设置水喷淋系统（现场检查）。 3.氨制冷机房、快速冻结装置作业间氨气浓度报警装置、防爆型事故排风机是否合规有效（现场抽查）。 4.制冷机房控制室是否引入报警信号（现场检查）。 |  |
| 8 | 制冷系统氨充注量大于等于10t的企业，未按危险化学品重大危险源管理，未在制冷机房和安装有快速冻结装置的加工车间等场所设置视频监控报警系统，未配备至少两套正压式空气呼吸器、化学防护服。 | 1.自查记录。 2.危险化学品重大危险源备案材料。 3.视频监控报警系统是否覆盖制冷机房和快速冻结装置（现场检查）。 4.正压式空气呼吸器、化学防护服数量以及维护保养记录（现场检查）。 |  |
| 9 | 氨制冷机房、控制室未按标准配备防护器具，或未能满足在岗人员一人一具。 | 1.自查记录。 2.现场检查过滤式防毒面具、橡胶手套、胶靴、化学安全防护眼镜等配备情况以及维护保养记录（现场抽查）。 |  |
| 10 | 未按标准配备特种作业人员、特种设备作业人员、特种设备操作人员，或无证上岗。 | 1.自查记录。 2.特种作业人员（制冷与空调作业、电工、压力容器R1、压力管道巡检维护D1等）台账。 3.特种作业人员安全培训教育记录（抽查）。 4.操作人员是否持证上岗（现场抽查）。 |  |
| 11 | 未制定生产安全事故应急救援预案及现场处理方案，未与周边单位或居民区协调衔接，未定期开展应急演练。 | 1.自查记录。 2.事故应急救援预案。 3.应急演练记录。 |  |

五、有限空间作业

| 企业名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 未对有限空间进行辨识，未确定有限空间数量、位置以及危险有害因素等情况，未建立台账并及时更新。 | 1.自查记录。 2.有限空间台账。 3.检查核对有限空间（现场抽查）。 |  |
| 2 | 未对有限空间设置明显安全警示标志，未配置明确的警示说明。 | 1.自查记录。 2.有限空间安全警示标志（现场抽查）。 |  |
| 3 | 未对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，未如实记录培训情况，并由参加培训的人员签字确认。 | 1.自查记录。 2.有限空间专项安全培训课件。 3.有限空间专项安全培训记录（签字）。 4.受训作业人员知识掌握情况（现场抽查）。 |  |
| 4 | 有限空间作业前未对作业环境进行评估，未分析存在的危险有害因素，未制定作业方案，未经有关负责人审核、批准。 | 1.自查记录。 2.有限空间作业管理制度。 3.有限空间作业安全操作规程。 4.有限空间作业方案、作业票（抽查）。 |  |
| 5 | 未采取可靠的隔断（隔离）措施（如关闭阀门、加装盲板或者断开一段管道等），将可能涉及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点分开。 | 1.自查记录。 2.有限空间作业安全操作规程。 3.有限空间作业方案、作业票（抽查）。 4.有限空间作业合规情况（现场抽查）。 |  |
| 6 | 检测指标不全，未对所有涉及的易燃易爆物质、有害有毒气体浓度进行检测；未如实记录检测时间、地点、气体种类、浓度等信息，无检测人员签字，检测记录未存档。 | 1.自查记录。 2.有限空间作业安全操作规程。 3.有限空间作业方案、作业票（抽查）。 4.氧气、易燃易爆物质、有害有毒气体浓度检测记录（抽查）。 5.有限空间作业合规情况（现场抽查）。 |  |
| 7 | 未按作业程序开展作业，未落实现场监护制度。 | 1.自查记录。 2.有限空间作业管理制度。 3.有限空间作业安全操作规程。 4.有限空间作业方案、作业票（抽查）。 5.有限空间作业合规情况（现场抽查）。 |  |
| 8 | 未根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。 | 1.自查记录。 2.有限空间作业管理制度、安全操作规程。 3.劳动防护用品发放记录。 4.劳动防护用品佩戴情况（现场抽查）。 |  |
| 9 | 未制定应急预案，有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员不掌握相关应急预案内容，未定期进行演练。 | 1.自查记录。 2.有限空间作业应急预案。 3.有限空间作业应急演练记录。 4.相关人员应急预案掌握情况（现场抽查）。 |  |
| 10 | 未配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。 | 1.自查记录。 2.有限空间作业管理制度。 3.应急装备和器材台账。 4.应急装备和器材配备、维护情况（现场抽查）。 |  |
| 11 | 未按法规标准配备检测仪器，检测仪器未经检验或者校准。 | 1.自查记录。 2.有限空间作业管理制度。 3.检测仪器台账。 4.检测仪器检验、校验报告（抽查）。 5.检测仪器合规情况（现场抽查）。 |  |
| 12 | 将有限空间作业发包给不具备国家规定资质或者安全生产条件的承包方，未与承包方签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责，未对外委作业开展安全管理。 | 1.自查记录。 2.有限空间作业安全生产管理协议或承包合同。 3.对外委作业安全检查记录。 |  |
| 13 | 未排查地表（地上或部分在地上）污水罐及其他存储污水或污泥设施设备，未进行隐患排查治理，未进行风险评估。 | 1.自查记录。 2.地表污水罐等设备设施台账。 3.地表污水罐等设备设施隐患排查治理台账。 4.地表污水罐等设备设施风险评估报告。 |  |
| 14 | 未将生物法污水处理系统中污泥处理及设备检维修作业纳入有限空间作业管理，未进行风险辨识和作业安全管理。 | 1.自查记录。 2.有限空间台账。 3.有限空间作业安全操作规程。 4.有限空间作业方案、作业票（抽查）。 5.有限空间作业合规情况（现场抽查）。 |  |

六、综合检查

| 企业名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 重点检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 主要负责人（企业法人、董事长、总经理或实际控制人）未依法履行安全生产管理职责。 | 1.自查记录。 2.主要负责人参加安全培训记录。 3.依法应履行的安全管理职责（现场抽查）。 4.参加安全检查记录。 5.部署安全生产工作记录。 |  |
| 2 | 未依法依规设置安全生产管理机构，配置安全管理人员。存在金属冶炼工艺的企业，从业人员在一百人以上的，未设置安全生产管理机构，或未配备不低于从业人员千分之三的专职安全生产管理人员（最低不少于三人）；从业人员在一百人以下的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 1.自查记录。 2.成立安全生产管理机构的文件。 3.安全管理人员任命文件，或安全管理人员台账，或安全管理人员劳务合同。 |  |
| 3 | 未建立全员安全生产责任制。 | 1.自查记录。 2.全员安全生产责任制文件，应经正式签署发布。 |  |
| 4 | 未开展全员安全培训教育。 | 1.自查记录。 2.年度安全培训计划。 3.三级教育培训教案、影像资料（抽查）。 4.教育培训、考核记录等档案材料，参加培训人员签字（抽查）。 |  |
| 5 | “新改扩”建设项目未按规定履行建设项目安全设施“三同时”，设计未经本级应急管理部门审查。 | 1.自查记录。 2.金属冶炼项目检查：安全预评价报告、具有相应资质的设计单位编制的安全设施设计、应急管理部门关于安全设计设计的批复、具有相应资质的安全评价机构编制的安全验收评价报告（抽查）。 3.其他项目检查：安全生产条件和设施进行综合分析报告、具有相应资质的设计单位编制的安全设施设计、生产经营单位编制的设计审查报告、生产经营单位编制的竣工验收报告（抽查）。 |  |
| 6 | 未建立并有效运行风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。 | 1.自查记录。 2.风险分级管控和隐患排查治理制度。 3.风险辨识台账和风险分布图。 4.隐患排查治理台账。 |  |
| 7 | 未制定检维修、动火作业、有限空间作业等高风险作业安全管理制度。 | 1.自查记录。 2.检维修、动火作业、有限空间作业等高风险作业安全管理制度。 3.检维修、动火作业、有限空间作业等高风险作业安全规程。 4.检维修、动火作业、有限空间作业等高风险作业票（抽查）。 |  |

附件2

辽宁省应急管理智慧云平台登录说明

一、环境要求

登录系统需要使用浏览器，建议应用360浏览器（极速模式）、谷歌浏览器、火狐浏览器，不支持IE浏览器；

注意：极速模式切换方法，在地址栏末尾处，闪电符号标识。

二、企业登录

- （一）网址登录方式

登录网址：http://218.60.145.28:8080/login/homePage

企业注册：用户进入系统登录页面，在用户登录模块点击“企业注册”填报相关信息进行注册，待监管端审核；

登录：输入用户名、密码和验证码点击登录，进入企业端首页。

（二）省应急厅官网登录方式

百度搜索“辽宁省应急管理厅”进入官网，在首页下移找到应急管理信息化系统，点击其下的“辽宁省应急管理智慧云平台”进入系统首页操作。

三、监管部门登录

- （一）网址登录方式

登录网址：http://218.60.145.28:8080/login/homePage

用户模块：用户登录、企业注册、专家注册、安全工程师注册。

提供接口：应急管理部、省人民政府、省应急管理厅。

进入系统选择功能菜单，显示相应功能界面；应急厅账号与各地市地方账号权限不同，功能界面不同；通权限用户登录仅日常监管功能页面。

（二）省应急厅官网登录方式

百度搜索“辽宁省应急管理厅”进入官网，在首页下移找到应急管理信息化系统，点击其下的“辽宁省应急管理智慧云平台”进入系统首页操作。

四、其他说明

各市已独立建立信息系统的，应尽快实现与省应急厅“应急管理智慧云平台”数据对接共享，统一全省监管服务数据库，便捷企业登录。

| 附件3 专项整治情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： |  |  |  |  | 填报人： |  |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |  |
| 专项整治 | 检查企业数量（家） | 检查企业次数 | 执法检查人数量（人次） | 参与检查专家数量（人次） | 发现的重大事故隐患数量 | 发现的一般隐患数量 | 下达整改指令书（份） | 下达行政处罚文书（份） | 行政罚款总数（万元） | 停产整改企业数 | 关闭 企业数 | 企业完成整改的重大隐患数量 | 企业完成整改的一般隐患数量 | 备注 |
| 金属冶炼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业煤气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘防爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉氨制冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：涉及到同一家企业多项专项治理检查的，请在后面涉及的各项专项治理备注中说明重复数量，或附总的说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |